Hands-On Workshop — IoT dengan Simulink, ThingSpeak & ESP32

Model Simulink IoT Monitoring (ID)

| ---------- | --- |
| --- | --- |
| Durasi | 120 menit (30 menit setup IoT + 40 menit membangun model + 30 menit deploy & data live + 20 menit tantangan) |
| Peserta | Mahasiswa S1, latar belakang teknik (pemula hingga menengah) |
| Produk MATLAB | MATLAB, Simulink, Embedded Coder *(sesuai laporan Dependency Analyzer MATLAB)* |
| Dukungan ESP32 (add-on) | Simulink Support Package for Arduino Hardware — support package, bukan toolbox (ver tidak akan mendaftarnya) |
| Platform | ThingSpeak (analytics IoT MathWorks) melalui MQTT + Wi-Fi |
| Target Hardware | ESP32-WROOM (kompatibel Arduino) — 1 board per kelompok (3 orang) |
| Pengetahuan Prasyarat | MATLAB dasar (variabel, script) dan Simulink dasar (blok, simulasi) |

# 1. Gambaran Workshop

Pada workshop hands-on 2 jam ini Anda membangun sebuah model Simulink® yang berjalan di ESP32, membaca data sensor, dan mempublikasikannya secara live ke kanal ThingSpeak™ melalui MQTT. Model ini juga memperlihatkan loop IoT yang lengkap: model membaca kembali kanalnya sendiri serta menggerakkan output fisik dan output simulasi.

| Sinyal | Sumber | Field ThingSpeak |
| --- | --- | --- |
| -------- | -------- | ------------------ |
| TemperatureData | Analog input (atau knob simulasi) | Field 1 |
| ThresholdData | Analog input / knob threshold | Field 2 |
| FanControl | TemperatureData > ThresholdData | Field 3 |

Workshop dibagi menjadi enam fase:

1. ✅ Siapkan peralatan — verifikasi produk MATLAB, pasang support package ESP32, dan hubungkan board.

2. ✅ Buat akun & kanal ThingSpeak — nama field, Channel ID, kunci Write/Read/MQTT.

3. ✅ Jelajahi model starter — kerangka simulasi sudah terpasang (knob, switch, display).

4. ✅ Bangun blok IoT + hardware — analog input, loop-back DAC, logika threshold, publish MQTT, dan read-back ThingSpeak.

5. ✅ Deploy & alirkan data live — jalankan external mode (Monitor & Tune), amati grafik ThingSpeak ter-update.

6. ✅ Tantangan — ubah laju update, tambah field, dan lihat output fisik bereaksi.

💡 Model lengkap (models/SimulinkIoTThingSpeak_complete.slx) adalah kunci jawaban Anda. Gunakan jika Anda tertinggal — tetapi cobalah membangunnya sendiri dari starter terlebih dahulu.

# 2. Tujuan Pembelajaran

Setelah sesi ini Anda akan mampu:

1. ✅ Memverifikasi produk MATLAB yang diperlukan (MATLAB, Simulink, Embedded Coder) dan support package hardware ESP32.

2. ✅ Membuat akun ThingSpeak dan kanal privat dengan field bernama.

3. ✅ Menemukan Channel ID, Write API Key, Read API Key, dan MQTT API Key sebuah kanal.

4. ✅ Mengonfigurasi target ESP32 (pemilihan board, external mode, Wi-Fi, kredensial ThingSpeak).

5. ✅ Membangun model Simulink IoT: analog input, scaling, logika threshold, publish MQTT, read-back ThingSpeak.

6. ✅ Menjalankan model dalam external (Monitor & Tune) mode dan melihat data live muncul di ThingSpeak.

7. ✅ Memahami jalur kode C embedded yang dihasilkan (ERT, XCP on Serial).

# 3. Langkah 1 — Verifikasi Toolbox & Hubungkan ESP32 (~10 menit)

Buka MATLAB dan jalankan file project terlebih dahulu agar path dan pengaturan terkonfigurasi:

>> openProject('SimulinkIoTThingSpeak.prj')

Definisikan parameter tunable model sebelum membangun atau menjalankannya — skrip ini membuat SensorKnob dan ThresholdKnob di base workspace:

>> run('data/TunableParameter.m')   % membuat SensorKnob (3072) & ThresholdKnob (2048)
>> SensorKnob.Value, ThresholdKnob.Value   % pastikan keduanya sudah ada

SensorKnob dan ThresholdKnob adalah objek Simulink.Parameter dengan penyimpanan ExportedGlobal. Model lengkap dan knob dashboard membaca keduanya dari base workspace — jika dilewati, model tidak dapat me-resolve parameter. Jalankan ulang skrip setiap kali MATLAB dibuka kembali.

Verifikasi setiap produk yang diperlukan sudah terpasang:

>> ver('simulink')      % Simulink
>> ver('ecoder')        % Embedded Coder

🪟 Jalankan pada MATLAB Command Window. Tabel versi berarti produk terpasang. Jika belum ada, pasang dari Home → Add-Ons → Get Add-Ons.

Dukungan ESP32 adalah Support Package, bukan Toolbox — ver TIDAK akan mendaftarnya. Buka Add-On Explorer:

>> supportPackageInstaller

Pastikan "Simulink Support Package for Arduino Hardware" berstatus Installed (memasangnya mengaktifkan board ESP32-WROOM dan blok Wi-Fi/MQTT). Jika belum, pilih lalu klik Install (diperlukan akun MathWorks).

Hubungkan ESP32 melalui USB dan pastikan board terdeteksi:

>> arduinolist          % menampilkan nama board + port COM

Catat port COM (misal COM8). Model lengkap menggunakan external mode (XCP on Serial) pada baud 921600 di port tersebut.

Referensi wiring — pinout ESP32-WROOM-32 DevKit. Letakkan bagan ini di samping board saat Anda memasang jumper loop-back DAC dan mencari LED FanControl:

Gambar 6: Pinout ESP32-WROOM-32 DevKit. Angka putih kecil di tepi board adalah nomor posisi header fisik, bukan nomor GPIO — bacalah label GPIO dan ADC. Workshop ini memakai input analog A4/A5 (GPIO32/GPIO33), loop-back DAC DAC1/DAC2 (GPIO25/GPIO26), dan output digital D2 (GPIO2, LED onboard board).

🎤 Narasi (presenter): "Segala sesuatu di IoT kembali ke tiga pertanyaan: bagaimana data masuk, ke mana data pergi, dan bagaimana data kembali? Hari ini ESP32 adalah gerbangnya — ia membaca sensor, mempublikasikan lewat MQTT ke ThingSpeak, lalu membaca kembali kanalnya sendiri. Itulah satu loop IoT yang lengkap."

# 4. Langkah 2 — Buat Akun & Kanal ThingSpeak (~10 menit)

🌐 Langkah ini dilakukan di web browser. Gunakan akun MathWorks / ThingSpeak Anda sendiri — setiap kelompok membuat kanal dan kunci miliknya sendiri.

## 4a. Buat akun

1. Buka https://thingspeak.mathworks.com di browser.

Gambar 1: Halaman awal ThingSpeak. Dari sini klik Sign In (kanan atas) atau Get Started For Free.

2. Klik Sign In. Jika belum punya akun MathWorks, klik Create Account pada halaman sign-in MathWorks dan lengkapi registrasi (nama, email, kata sandi).

3. Setelah masuk, Anda tiba di dashboard ThingSpeak.

## 4b. Buat kanal privat

1. Dari navigasi atas klik Channels → My Channels.

2. Klik New Channel (atau + New Channel).

3. Pada formulir Channel Settings isi field kanal persis seperti Tabel 1 — nama field harus cocok dengan sinyal yang dipublikasikan model.

| Pengaturan | Nilai |
| --- | --- |
| --------- | ------- |
| Name | ESP32MQTT |
| Description | IoT workshop dengan ThingSpeak MQTT dan ESP32 |
| Field 1 | TemperatureData |
| Field 2 | ThresholdData |
| Field 3 | FanControl |
| Field 4–8 | *(biarkan kosong)* |

4. Klik Save Channel.

Gambar 2: Halaman Channel Settings setelah disimpan — Field 1 = TemperatureData, Field 2 = ThresholdData, Field 3 = FanControl.

## 4c. Kumpulkan empat kredensial

Buka kanal (Channels → My Channels → kanal Anda), lalu buka tab API Keys.

Gambar 3: Tab API Keys menampilkan Write API Key, Read API Key, dan contoh REST/MQTT. Nilai kunci kanal demo dikaburkan demi privasi; kanal Anda sendiri akan menampilkan kunci masing-masing.

Catat kredensial berikut untuk Langkah 4/5 — akan Anda masukkan ke model Simulink:

| Kredensial | Di mana menemukannya | Nilai kanal demo (referensi saja) |
| --- | --- | --- |
| ------------ | ---------------------- | ------------------------------------- |
| Channel ID | Header kanal | 3478187 |

⚠️ Jaga kerahasiaan kunci. Write key memungkinkan siapa pun menulis ke kanal Anda. Gunakan kunci Anda sendiri di model — jangan pernah men-commit kunci milik orang lain.

🎤 Narasi (presenter): "Perhatikan nama field — TemperatureData, ThresholdData, FanControl. Itu bukan sekadar label. ThingSpeak menyimpan tiap nilai pada field bernomor, dan model menyusun pesan field1=…&field2=…&field3=… yang persis cocok dengan kanal ini. Salah penulisan nama, data masuk ke field yang keliru."

# 5. Langkah 3 — Jelajahi Model Starter (~5 menit)

>> open_system('models/SimulinkIoTThingSpeak_starter.slx')

Gambar 4: Model starter terbuka dengan kerangka simulasi yang sudah terpasang — knob dashboard, pemilih sumber Sim/HW, konstanta threshold, routing sinyal GoTo/From, dan display.

Model starter sudah berisi (hanya dibaca pada langkah ini):

- Knob / Knob1 — input dashboard (ScaleMax = 4095, sesuai ADC 12-bit ESP32).

- SensorADC Value dan ThresholdData (konstanta, ±3620 / ±2951 di starter) — nilai simulasi yang diatur knob. Di model lengkap, keduanya menjadi parameter tunable SensorKnob / ThresholdKnob (didefinisikan di data/TunableParameter.m).

- Sensor Data Source — komponen web custom tuning (toggle Sim ↔ Hardware).

- Switch / Switch2 — memilih input Simulasi (dari knob) atau Hardware (dari ADC ESP32, ditambahkan di Langkah 5).

- Blok GoTo/From — tag SimADCTemp, SimThreshold, ADCTemp, ADCThreshold, TemperatureData, ThresholdData, FanControl mengangkut sinyal di antara dua sisi model.

- Display & Lamp — memvisualisasikan nilai hasil scaling dan status on/off.

🎤 Narasi (presenter): "Model starter adalah jalur kabel — semua pipa sudah terpasang. Perhatikan tag GoTo/From: ia bekerja seperti bus bernama sehingga kita bisa merutekan sinyal tanpa menggambar setiap kabelnya. Tugas Anda sekarang adalah menambahkan mesinnya: input ADC asli, logika threshold, dan blok IoT yang berkomunikasi dengan ThingSpeak."

# 6. Langkah 4 — Konfigurasi Target ESP32 (~5 menit)

Buka Model Settings (Ctrl+E) dan periksa pengaturan berikut:

| Tab | Pengaturan | Nilai |
| --- | --- | --- |
| ----- | --------- | ------- |
| Solver | Type | Fixed-step |
|  | Solver | discrete (no continuous states); Fixed-step size auto |
| Hardware Implementation | Hardware board | ESP32-WROOM (Arduino Compatible) |
|  | Sample time | 0.01 (dari blok Analog Input) |
| Hardware Implementation → Target hardware resources → External mode | Configuration | XCP on Serial |
|  | COM port | port arduinolist Anda (mis. COM8) |
|  | Baud rate | 921600 |
| Hardware Implementation → Target hardware resources → Wi-Fi | SSID | nama access point Anda |
|  | Password (WPA) | kata sandi Wi-Fi Anda |
| Hardware Implementation → Target hardware resources → ThingSpeak / MQTT | Channel ID | Channel ID Anda |
|  | Write / MQTT API key | kunci Anda sendiri |

Gambar 5: Model Settings → Hardware Implementation (dibuka dengan Ctrl+E). Board ESP32-WROOM (Arduino Compatible), target code-generation ert.tlc, dan target hardware resources (Wi-Fi, external mode) dikonfigurasi di sini.

Optimisasi code-generation (Model Settings → Code Generation → Optimization):

- Default parameter behavior = Inlined (parameter di-inline; RTWInlineParameters = on, akses Literals).

- Parameter tunable — SensorKnob dan ThresholdKnob adalah objek Simulink.Parameter dengan penyimpanan ExportedGlobal, didefinisikan di data/TunableParameter.m (SensorKnob.Value = 3072, ThresholdKnob.Value = 2048). Karena tunable, keduanya dapat diubah live pada mode external (Monitor & Tune) tanpa rebuild — knob dashboard menggerakkannya.

- Level optimisasi = standar (OptimizationPriority Balanced); optimisasi penyimpanan buffer dan block-I/O nonaktif — menjaga kode yang dihasilkan tetap sederhana dan mudah dibaca.

💡 Model lengkap dikirim dengan kredensial placeholder (YOUR_WIFI_SSID, YOUR_WIFI_PASSWORD, YOUR_MQTT_USERNAME, YOUR_MQTT_PASSWORD, YOUR_READ_API_KEY). Ganti dengan Wi‑Fi dan kanal milik Anda sendiri agar data mengalir ke akun ThingSpeak Anda — dialog blok dan pengaturan target membaca nilai-nilai ini saat build.

# 7. Langkah 5–8 — Bangun Blok IoT & Hardware (~40 menit)

Semua blok di bawah ini ada di model lengkap (models/SimulinkIoTThingSpeak_complete.slx). Tambahkan ke starter dan hubungkan ke tag GoTo/From yang sudah ada.

## Langkah 5: Analog input + loop-back DAC

Dari library Simulink Support Package for Arduino (arduinolib) tambahkan:

1. Dua blok Analog Input.

- Pengaturan: Pin = 4 dan Pin = 5 (pin ADC tempat sensor terhubung); Sample time = 0.01; output uint16.

Gambar 7: Dialog Analog Input — Pin = 4 untuk sensor temperatur, Sample time = 0.01, output uint16.

2. Hubungkan (melalui Gain 1/16 dan Data Type Conversion ke uint16) ke tag GoTo ADCTemp / ADCThreshold, sehingga blok Switch dapat memilihnya pada mode Hardware.

3. Tambahkan dua blok Analog Output dan atur pin-nya ke DAC1 dan DAC2. Hubungkan nilai ADC hasil scaling ke blok ini — ini membuat loop-back ADC → DAC nyata pada ESP32: putar potensiometer dan tegangan output DAC mengikutinya.

🔑 Mengapa 1/16? ADC ESP32 menghasilkan 0–4095 (12-bit). 4096 ÷ 256 = 16, sehingga Gain = 1/16 memetakan rentang ADC penuh ke rentang DAC 8-bit (0–255) — tanpa saturasi, jangkauan penuh.

## Langkah 6: Publikasi ke ThingSpeak melalui MQTT

Model menyusun string payload lalu mempublikasikannya setiap 60 detik.

1. Tambahkan blok Compose String. Pada dialognya atur:

- Format = field1=%d&field2=%d&field3=%d

- Inputs: hubungkan From_TemperatureData → input 1, From_ThresholdData → input 2, From_FanControl → input 3.

Gambar 8: Dialog Compose String — parameter Format adalah template payload ThingSpeak field1=%d&field2=%d&field3=%d.

2. Model starter sudah memiliki blok String to ASCII (ukuran vektor output 128). Hubungkan output Compose String ke blok ini — MQTT mengirim payload sebagai vektor byte ASCII.

Gambar 9: Dialog String to ASCII — Output vector size 128.

3. Tambahkan blok WiFi MQTT Publish (arduinowifilib) dan atur:

- Broker service = ThingSpeak

- Topic = channels/<CHANNEL_ID_ANDA>/publish

- Update interval = 60 (detik)

- Hubungkan output String to ASCII ke inputnya. Hubungkan Output ke Display (menampilkan status / kode error publish).

Gambar 10: Dialog WiFi MQTT Publish — Broker service = ThingSpeak, Update interval = 60 detik.

📡 Blok menggunakan kredensial Wi-Fi dan MQTT ThingSpeak yang Anda atur di Langkah 4 (Model Settings → Target hardware resources). Broker MQTT ThingSpeak adalah mqtt3.thingspeak.com, port 1883; blok menjaga koneksi persisten dan mempublikasikan sesuai interval.

## Langkah 7: Logika fan / aktivitas (threshold)

1. Tambahkan Relational Operator dan atur Operator = >.

- Input 1: TemperatureData · Input 2: ThresholdData.

Gambar 11: Dialog Relational Operator — Operator = >. Input 1 = TemperatureData, Input 2 = ThresholdData.

2. Hubungkan outputnya (boolean) ke tag GoTo FanControl. Sinyal ini sudah dirutekan ke:

- Compose String (Field 3) — sehingga status on/off ikut dipublikasikan; dan

- From_FanControl → blok Digital Output pada Pin 2 — menggerakkan LED/buzzer di board.

Gambar 12: Dialog Digital Output — Pin number 2 (output fan/aktivitas di board).

Ketika TemperatureData > ThresholdData, FanControl = 1 dan D2 menyala.

## Langkah 8: Baca kembali kanal Anda (loop tertutup)

1. Tambahkan blok WiFi ThingSpeak Read (arduinowifilib) dan atur:

- Channel ID = Channel ID Anda

- Interface = Wi-Fi; Channel access = Private

- Read API key = kunci Read Anda

- Fields to read = [1 2 3]

- Sample time = 15 (detik)

Gambar 13: Dialog WiFi ThingSpeak Read — Channel ID, kunci Read, Fields to read = [1 2 3], Sample time = 15 detik.

2. Hubungkan Outputs 2, 3, 4 ke tiga blok Display. Output 1 adalah status permintaan.

Ini memberi Anda loop read-back: apa pun yang dipublikasikan ESP32 akan muncul kembali di Display dalam ±15 detik — membuktikan perjalanan pulang-pergi melalui cloud.

## Simpan & update

>> set_param('SimulinkIoTThingSpeak_complete','SimulationCommand','update')
>> save_system('SimulinkIoTThingSpeak_complete')

Gambar 14: Model lengkap. Analog input (ADC)×2 mengisi scaling/loop-back DAC dan switch Sim↔Hardware; rantai Compose String → String to ASCII → MQTT Publish keluar di tengah-atas; Relational Operator menggerakkan FanControl; dan WiFi ThingSpeak Read mengembalikan data kanal sendiri ke display.

# 8. Langkah 9 — Deploy & Alirkan Data Live (~15 menit)

Karena external mode diaktifkan, MATLAB membangun, mengunggah, dan menjalankan model di ESP32, lalu memungkinkan Anda Monitor & Tune melalui tautan XCP-on-Serial.

## Langkah 9a — Jalankan dengan Monitor & Tune (tab Hardware)

1. Pada toolstrip model, buka tab Hardware.

2. Di grup Run on Hardware, klik Monitor & Tune.

Gambar 15: Pada tab Hardware, klik Monitor & Tune (lingkaran merah) — MATLAB membangun, mengunggah, dan menjalankan model di ESP32 dalam external mode.

⚠️ Run pertama: model membaca SensorKnob / ThresholdKnob dari base workspace. Jika build gagal dengan galat "undefined variable", jalankan run('data/TunableParameter.m') terlebih dahulu (Langkah 1), lalu klik Monitor & Tune lagi.

MATLAB mengompilasi kode Embedded Coder (ERT), mem-flash ESP32 melalui port COM yang dikonfigurasi, terhubung XCP on Serial, dan aliran data dimulai.

Selama berjalan Anda dapat Monitor & Tune secara live:

- Membalik toggle Sensor Data Source untuk beralih antara knob Simulasi dan input ADC Hardware.

- Memutar Knob / Knob1 untuk mengubah SensorKnob / ThresholdKnob (TemperatureData / ThresholdData) secara live — keduanya parameter tunable (ExportedGlobal), sehingga berubah tanpa rebuild.

- Mengamati Display dan Lamp bereaksi secara real time.

Sekarang buka ThingSpeak → Channels → My Channels → kanal Anda → Private View:

Gambar 16: Grafik Field 1–3 live pada kanal ThingSpeak setelah ESP32 mulai mempublikasikan. Field 1 = TemperatureData, Field 2 = ThresholdData, Field 3 = FanControl.

✅ Kriteria lolos: dalam ±60 detik setelah Run, sampel baru muncul pada grafik Field 1 dan Field 2, dan Field 3 berubah antara 0/1 saat Anda melewati threshold dengan knob. Display yang diumpan WiFi ThingSpeak Read me-refresh nilai yang sama kembali ke model.

🎤 Narasi (presenter): "Inilah loop IoT yang terlihat: ESP32 membaca → mempublikasikan lewat MQTT → ThingSpeak menyimpan → model membaca kembali kanalnya sendiri. Jika Anda melihat Field 3 berubah di cloud sambil menarik knob, semua mata rantai bekerja."

# 9. Langkah 10 — Validasi Pemetaan Field

| Sinyal model | Rantai blok | Field ThingSpeak | Ekspektasi di kanal |
| --- | --- | --- | --- |
| -------------- | ------------- | ------------------ | ---------------------- |
| TemperatureData | ADC/simulasi → scaling → Compose String input 1 | Field 1 | nilai ADC ±0–4095 |
| ThresholdData | ADC/simulasi → scaling → Compose String input 2 | Field 2 | nilai threshold ±0–4095 |
| FanControl | TemperatureData > ThresholdData → Compose String input 3 | Field 3 | 0 atau 1 |

Jika ada field kosong atau salah:

- Nama field di kanal harus persis sama dengan nama blok/variabel (TemperatureData, ThresholdData, FanControl).

- Format Compose String harus field1=%d&field2=%d&field3=%d.

- Topic MQTT harus channels/<CHANNEL_ID_ANDA>/publish (Channel ID Anda, bukan 3478187 milik demo).

# 10. Tantangan (~10 menit)

1. Percepat: ubah Update interval WiFi MQTT Publish dari 60 menjadi 30 detik. Jalankan ulang dan amati grafik Field 1 ter-update dua kali lebih cepat. Ingat batas penulisan pada tier gratis ThingSpeak.

# 11. Ringkasan

| Fase | Perintah / Aksi | Poin Kunci |
| --- | --- | --- |
| ------- | ------------------ | -------------- |
| Verifikasi | ver('simulink'), supportPackageInstaller, arduinolist | Ketahui yang terpasang dan port COM ESP32 |
| Setup IoT | ThingSpeak → My Channels → New Channel | Field bernama + kunci Write/Read/MQTT menggerakkan seluruh model |
| Konfigurasi | Hardware Implementation → ESP32-WROOM, external mode, Wi-Fi, kredensial ThingSpeak | Satu tempat menyimpan semua kredensial yang dibaca blok saat build |
| Model | Analog In / DAC, Compose String, MQTT Publish, ThingSpeak Read, komparator > | Model hanyalah data-masuk → publish → read-back |
| Deploy | SimulationMode = external, Ctrl+T | External (Monitor & Tune) mem-flash dan mengalirkan data live |
| Observasi | ThingSpeak Private View | Cloud mengonfirmasi loop IoT yang lengkap |

## Arsitektur yang Dipelajari

ADC ESP32 / knob dashboard ─▶ TemperatureData, ThresholdData
              │
    TemperatureData > ThresholdData ─▶ FanControl
              │
  Compose String "field1=%d&field2=%d&field3=%d"
              │  (String to ASCII, 128)
              ▼
  WiFi MQTT Publish (ThingSpeak, channels/<ID>/publish, 30 dtk)
              │
              ▼
  Kanal ThingSpeak (Field 1,2,3)  ◀── WiFi ThingSpeak Read (15 dtk) ─▶ Display

# 12. Pemecahan Masalah

| Masalah | Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- | --- |
| --------- | ---------------------- | -------- |
| arduinolist kosong | Board belum terhubung / driver | Cabut-tancap USB; cek Device Manager; coba kabel/port lain |
| Port sibuk saat deploy | Serial Monitor atau MATLAB lain terbuka | Tutup Serial Monitor; pilih COM yang benar di Model Settings |
| Publish WiFi gagal | SSID / password salah | Masukkan ulang kredensial Wi-Fi di Target hardware resources → Wi-Fi |
| Tidak ada data di kanal | Channel ID / kunci salah | Verifikasi topic channels/<ID>/publish serta kunci Write/MQTT di blok + pengaturan target |
| Field 3 selalu 0 | Wiring operand > salah | Pastikan input 1 = TemperatureData, input 2 = ThresholdData; balik operand untuk menguji |
| Field terisi salah | Nama field tidak cocok nama blok | Ganti nama field kanal persis TemperatureData, ThresholdData, FanControl |
| Output Compose kosong | Typo format / input | Gunakan field1=%d&field2=%d&field3=%d terhubung ke input 1,2,3 berurutan |
| External mode gagal terhubung | Pengaturan XCP / baud tidak cocok | Atur Configuration = XCP on Serial, baud 921600, COM yang benar |
| Output DAC stuck | Nilai ADC saturasi | Pastikan Gain = 1/16 dan Data Type Conversion ke uint16 (tanpa saturasi overflow) |

# 13. Referensi MathWorks

- [ThingSpeak — Getting Started](https://www.mathworks.com/help/thingspeak/getting-started-with-thingspeak.html)

- [Collect Data in a New Channel](https://www.mathworks.com/help/thingspeak/collect-data-in-a-new-channel.html)

- [ThingSpeak Channels & Charts API](https://www.mathworks.com/help/thingspeak/channels-and-charts-api.html)

- [Write Data with MQTT (ESP32/ESP8266)](https://www.mathworks.com/help/thingspeak/examples.html?category=write-data)

- [Simulink Support Package for Arduino Hardware](https://www.mathworks.com/hardware-support/arduino-simulink.html)

- [MATLAB & Simulink + ThingSpeak](https://www.mathworks.com/hardware-support/thingspeak.html)

Dibuat untuk Workshop Hands-On · TechSource Systems